Заявка ГКП на ПХВ Караталькой ЦРБ

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Комплект инструментов для лапароскопической стойки | В состав комплекта входят: 1.Рукоятка для биполярных инструментов пластмассовая – 1 шт Предназначена для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; трубкой с маховиком ротации. -Рукоятка без кремальеры. -Разъем для подключения биполярного высокочастотного кабеля типа "евростандарт". -Материал рукоятки: высокопрочная, термостойкая пластмасса. -Замок фиксации рукоятки с трубкой с маховиком. -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование). -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. 2.Трубка с маховиком Ø5 мм – 1 шт. -Предназначена для использования с: вставками биполярных зажимов, диссекторов; рукояткой для биполярных инструментов. -Маховик для ротации вставки зажимов, диссекторов. -Компенсатор превышающего усилия на бранши вставок биполярных зажимов, диссекторов. -Диаметр трубки, не более: 5 мм. -Общая длина трубки, не менее: 338 мм. -Материал: коррозионностойкая сталь; термостойкая пластмасса; тефлоновое изоляционное покрытие. -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование). -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. 3. Диссектор изогнутый биполярный – 1 шт. -Диссектор изогнутый биполярный (вставка) предназначен для захвата тканей и различных манипуляций. -Применяется совместно с: рукояткой для биполярных инструментов; трубкой с маховиком ротации. -Одна подвижная бранша. -Бранши вставки: изогнутые, с насечкой на внутренней стороне. -Диаметр рабочей части диссектора, не более: 5 мм. -Рабочая длина бранши, не менее: 20 мм. -Общая длина вставки, не менее: 396 мм. -Материал вставки: коррозионностойкая сталь; тефлоновое изоляционное покрытие. -Метод стерилизации инструмента: жидкостной, паровой (автоклавирование). -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. 4. Наконечник для аспирации и ирригации двухходовой – 1 набор -Наконечник для аспирации и ирригации с кабелем предназначен для подачи физиологического раствора в операционное поле и его последующего удаления. -Изделие многоразового использования. -Цельнометаллическая конструкция. -Рычаг управления режимом аспирации и ирригации. -Материал: коррозионностойкая сталь. -Диаметр рабочей части наконечника, не более: 5 мм. -Общая длина, не более: 391 мм. -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а. В набор поставки входят: Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные – 20 карт. -Размер клипсы: открытой: 8 мм. -Размер клипсы: закрытой: 11 мм. -Клипсы стерильные. -Поперечные насечки на внутренней стороне клипсы для надежного удержания на сосуде, протоке. -Тип закрытия клипс: дистальный. -Упакованы в картридж по 4 штук.. -Используются с эндоклиппером, предназначенным для установки клипс (больших) стандарта Этикон. -Материал клипс: титан. -Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 3. Клипсы хирургические титановые для лапароскопических операций, стерильные – 20 карт. -Размеры клипсы: открытой, не менее: 5,5 мм. -Размеры клипсы: закрытой, не более: 9 мм. -Клипсы стерильные. -Поперечные насечки на внутренней стороне клипсы для надежного удержания на сосуде, протоке. -Тип закрытия клипс: дистальный. -Клипсы упакованы в картридж. Возможна поставка с иным количеством в картридже, в перерасчете на требуемое количество товара: не менее: 6 шт.. -Используются с эндоклиппером, предназначенным для установки клипс ( средне-больших и больших) стандарта Этикон. -Материал клипс: титан. -Остаточный срок годности на момент поставки: не менее: 7 месяцев. -Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 3. | набор | 1 | 2 330 600,00 |
| ### 2 | Дрель хирургический | Остеоприводной Электроинструмент используется сверления, декортикации и сглаживания кости и других связанных с костью тканей при различных хирургических процедурах. В состав комплекта входят: 1.Наконечник электродрель для травмы 2.Зарядное устройство 3.Конверсионное зарядное 4.Устройство 6.Аккумулятор 7.Чехол для аккумулятора 8.Сверлильный патрон 8,0мм – универсальная насадка 1: 1 9.Ключ для сверлильного патрона 8,0 мм -универсальная насадка 1: | набор | 1 | 3 500 000,00 |
| ### 3 | Внутри корпусная каталка для перевозки больных | Каталка применяется в медицинских учреждениях, для пациентов с заболеванием различной степенью тяжести, позволяет в короткие сроки, а также с комфортом для больного переместить его в любую часть больницы. Каркас — стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм 20х20х1,5мм,40х20х2,0мм,ф15и40х20х2,0мм. Цвет каркаса: белый (RAL — 9016);– покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. — Лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника — Изготовлен из перфорированного стального листа х/ктолщиной1,1мм и поролона 60 мм, плотность 25P — Обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. — Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи «гребёнки» от 0° до 45° — Два боковых опускающихся ограждения . Каркас усилен диагональными стойками, за счёт чего беспрепятственно преодолеваются пороги и увеличивается номинальная нагрузка до 170 кг — Колеса поворотные, самоориентирующиеся, ∅ 125 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством. На тележки установлены амортизаторы которые позволяют: уменьшить вертикального колебания каркаса и колёс Улучшить ход каталки, он становится более плавным. Улучшение сцепления колёс с полом. Обеспечение эффективности торможения и ускорения. Размер: 2400х600х850 мм | шт | 3 | 304000,00 |

Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227   30.01.2023  г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 30.01.2023 .г в 11:00 часов, на конверте указать номер  объявления, дату и время вскрытия.